projekt WYKONAWCZY

Inwestor:	Miasto Poznań

Pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Nazwa inwestycji:	Budowa ul. Kisielewskiego wraz z budową kanału deszczowego w ul. Kaczmarskiego

Nazwa projektu:	OPERAT DENDROLOGICZNY

Branża:			zieleń

Nr rej. projektu:		69/2018

| Stanowisko | Tytuł, imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | Przemysław Turniak | Dyplom nr Ogr 6114/2002 |  |

OŚWIADCZENIA – PROJEKTANCI

Poznań, dnia 17.11.2025 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: D.U. nr 207
poz. 2016 z 2003 r. – z późniejszymi zmianami) oświadczam , że projekt – Operat dendrologiczny , dla tematu: Budowa ul. Kisielewskiego wraz z budowa kanału deszczowego w ul. Kaczmarskiego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Turniak OGR 6114/2002 architektura krajobrazu

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. Podstawa opracowania	4

2. Przedmiot opracowania	4

3. Cel opracowania	4

4. Opis terenu - stan istniejący	5

5. Inwentaryzacja	5

6. Operat dendrologiczny	7

7. PLAN OCHRONY ZIELENI	12

8. UZGODNIENIA	18

9. RYSUNKI	32

Rys 1.1 Plan Zagospodarowania Trenu _ OPERAT DENDROLOGICZNY  Skala 1:250

1. Podstawa opracowania

Podstawa Prawna:

- Umowa nr 69/2018 zawarta ze Stowarzyszeniem na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 wykonana przez Pracownię Geodezyjno-Kartograficzną IKSIGREK s.c., geodetę uprawnionego Dawida Wąsowicza (nr uprawnień 19811),

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja w Poznaniu. Uchwała nr XX/258/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Dz.U.Nr 43

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach

- Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Generalnego Dróg Publicznych z dnia 12.06.2001 r.

- Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach poz.  2181 Dz. U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

- Wizja lokalna

- Zgoda na wykonanie nasadzeń zamiennych  na terenie Parku Edukacji  Ekologicznej  przy ul. Homera Wydana przez ZZM  nr Sprawy ZZM.RZ..7.RO/5111-113.1/2025 DP J397/2025

- Uchwała nr XII/61/VIII/2025 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 8 Października 2025 w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie nasadzenia kompensacyjnego

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni w ramach projektu budowlanego przebudowy ul. Kisielewskiego

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, potrzebnych do realizacji zamierzonej inwestycji w terenie .

Zakres merytoryczny

1. Gospodarka drzewostanem

- określenie lokalizacji wszystkich drzew i krzewów w obrębie inwestycji, wraz z podaniem ich gatunku, obwodów pnia, średnicy korony, , uszkodzeń i szkodników.

- wskazanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia,

- wskazanie roślin  przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia

2. Cięcia techniczne

3. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

- wykonania wszystkich czynności związanych z ochroną i zabezpieczeniem drzew i krzewów ujętych w projekcie gospodarki drzewostanem, w czasie wykonywania robót wymienionych w punkcie 1.1 wg lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym.

- określenie zasad wykonywania wszystkich robót w zasięgu szerokości rzutu korony i w odległości 2 metrów od rzutu korony, wszystkich drzew, i krzewów zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki drzewostanem;

- pielęgnacji drzew, i krzewów uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych.

4. Opis terenu - stan istniejący

Teren opracowania stanowi pas drogowy ulicy Stefana Kisielewskiego

Jest  to wewnętrzna ulica dojazdowa do znajdującej się na tym terenie zabudowy jednorodzinnej. Droga posiada nawierzchnię żwirową, bez poboczy, bez chodników.

Zieleń istniejącą w całości stanowią nasadzenia wykonane przez mieszkańców. Zieleń ma formę przedogródków , są to wielogatunkowe kompozycje z drzew krzewów i bylin. Układ zieleni jest niejednorodny. Czasami cały pas zieleni na wysokości linii rozgraniczających posesję jest obsadzony krzewami, czasami obsadzona jest w niewielkiej części czasami teren przed domem całkowicie pozbawiony jest roślinności. Drzewa i krzewy często zostały posadzone na istniejącej infrastrukturze podziemnej takiej jak sieci gazowe czy elektryczne

5. Inwentaryzacja

Inwentaryzacją objęto wszystkie drzewa znajdujące się na terenie opracowania do granic pasa drogowego

Pomiary i prace terenowe wykonano  w sierpniu 2025

Pomiarów lokalizacji pni drzew dokonano przy użyciu taśmy mierniczej oraz dalmierza laserowego.

Pomiarów dokonano do założonej osnowy geodezyjnej, osnowę oparto o istniejące elementy zagospodarowania terenu naniesione na mapę zasadniczą takie jak budynki, ogrodzenia. układ komunikacyjny, słupy oświetleniowe i inne.

Kształt rzutu korony określono poprzez pomiar zasięgu korony w czterech kierunkach (Pn, Pd, W, Z)

Na rysunku naniesiono rzut korony, czyli zasięg najdalej wysuniętych konarów i gałęzi. Biorąc pod uwagę zagęszczenie drzew ich korony są najszersze od wierzchołka drzewa do 1/3 jego wysokości licząc od góry.

Każdej zinwentaryzowanej roślinie nadano numer porządkowy.

Wyniki pomiarów i obserwacji zawarto w tabeli, która stanowi załącznik do tego opracowania

W załączonej tabeli inwentaryzacyjnej podana została:

- nazwa gatunkowa drzewa

- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 120 cm

- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm

- średnica korony a w przypadku koron asymetrycznych promienie w czterech kierunkach (Pn, Pd, W, Z)

- Uwagi (opis nietypowych cech fizycznych)

. Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanych roślin

| Numer rośliny | Nazwa gatunkowa Polska i Łacińska | Obwody pni mierzone na 130 cm lub pow. Krzewów | Obwody pni mierzone na wysokości 5 cm | Średnica korony | Powierzchnia krzewów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ul. Kisielewskiego | Dz. 131 |  |  |  |  |
| 16 | jałowiec łuskowaty Juniperus squamata | .- | .- | .- | 13 | grupa krzewów okrywowych |
| 17 | Trawy ozdobne | .- | .- | .- | 1.5 | trawy ozdobne |
| 18 | jałowiec łuskowaty Juniperus squamata | .- | .- | .- | 4 | grupa krzewów okrywowych |
| 19 | ognik szkarłatny Pyracantha coccinea | .- | .- | .- | 1.7 | żywopłot formowany |
| 21 | bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens | .- | .- | .- | 0.5 | Pojedynczy krzew - formowany w kulę |
| 22 | bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens | .- | .- | .- | 6x0.5 | grupa krzewów formowanych w kulę |
| 23 | jałowiec Juniperus sp. | .- | .- | .- | 6 | krzewy okrywowe bardzo niskie |
| 24 | Sosna Pinus sp. | .- | .- | 2 | 3 | Pojedynczy krzew forma topiczna |
| 25 | Sosna Pinus sp. | .- | .- | 2 | 3 | Pojedynczy krzew forma topiczna |
| 26 | jałowiec Juniperus sp. | .- | .- | .- | 3.7 | krzewy okrywowe bardzo niskie |
| 27 | bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens | .- | .- | .- | 6x0.5 | grupa krzewów formowanych w kulę |
| 28 | świerk pospolity Picea abies | 51 | 70 | 4 | .- | Forma naturalna Pa.0.0 |
| 29 | świerk kłujący Picea pungens Glauca | 62 | 80 | 4 | .- | Forma naturalna Pa.1.0 |
| 30 | Berberis th, Cotinus coggygaria | .- | .- | .- | 13 | grupa krzewów |
| 31 | jarzą zwyczajny Sorbus aucuparia | 22+20 | 36 | 2 |  | bez uwag |
| 33 | jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana | .- | .- | .- | 1.8 | grup krzewów , krzewy okrywowe |
| 34 | jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana | .- | .- | .- | 7.1 | grup krzewów , krzewy okrywowe |
| 35 | Berberis thunbergii Green Carpet | .- | .- | .- | 4 | żywopłot nieformowany |
| 36 | śliwa ałycza Prunus cerasifera | 51 | 70 | 6 | .- | Pa 0.0 |
| 37 | jałowiec Juniperus sp. | .- | .- | .- | 2 |  |
| 38 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 31 | 41 | 3 | .- | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym |
| 39 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 28 | 38 | 3 | .- | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym |
| 40 | Berberis thunbergii | .- | .- | .- | 8.8 |  |
| 41 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 28 | 35 | 3 | .- | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym |
| 42 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 26 | 35 | 3 | .- | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym |
| 43 | Juniperus sp. Cotoneaster horizontalis | .- | .- | .- | 3.7 | bez uwag |
| 44 | Yuca | .- | .- | .- | 1 | bez uwag |
| 46 | berberys thunberga Berberis thunbergii | .- | .- | .- | 1 | żywopłot nieformowany |
| 47 | jałowiec Juniperus sp. | .- | .- | .- | 1.3 | bez uwag |
| 48 | Rosa, Juniperus | .- | .- | .- | 11.8 | wielogatunkowa kompozycja z krzewów bylin |
| 49 | lawenda skolistna Lavendula angustifolia | .- | .- | .- | 1 | wielogatunkowa kompozycja z krzewów bylin |
| 50 | róża w odmianach Rosa sp, | .- | .- | .- | 1 | wielogatunkowa kompozycja z krzewów bylin |
| 51 | Rabata bylinowa | .- | .- | .- | 4.8 | wielogatunkowa kompozycja z krzewów bylin |
| 52 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 26 | 33 | 3 | .- | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym |
| 53 | berberys thunberga Berberis thunbergii | .- | .- | .- | 4 |  |
| 54 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 27 | 34 | 3 | .- | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym |
| 55 | surmia bignoniowa Catalpa bignonioides | 70 | 94 | 3 | .- | Korona formowana. Pojedyncze drzewo w nawierzchni żwirowej |
| 56 | bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens | .- | .- | .- | 3.4 | pojedynczy krzew |
| 57 | berberys thunberga Berberis thunbergii ognik szkarłatny Pyracantha coccinea | .- | .- | .- | 0,6 | żywopłot nieformowany |
| 58 | berberys thunberga Berberis thunbergii | .- | .- | .- | 1.6 | żywopłot formowany |
| 59 | Kerria japońska Kerria japonica | .- | .- | .- | 1.6 | żywopłot nieformowany |
| 60 | bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens | .- | .- | .- | 4 | żywopłot formowany |
| 61 | bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens | .- | .- | .- | 10 | żywopłot formowany |
| 62 | Spiraea japonica, Berberis thunbergii, | .- | .- | .- | 9 | żywopłot nieformowany |
| 63 | pęcherznica kalinolistna Physocarpos opulifolius | .- | .- | .- | .- | pojedynczy krzew |
| 64 | ostrokrzew Ilex | .- | .- | .- | 1 | pojedyncze silnie cięte krzewy nowe nasadzenia |
| 65 | żywotnik zachodni Thuja occidentalis | 27+14 | 35+20 | 1 | .- | Pojedynczy krzew |
| 66 | pęcherznica kalinolistna Physocarpos opulifolius | .- | .- | .- | 22 | żywopłot nieformowany, nowe nasadzenia |
| 67 | świerk pospolity Picea abies | 12 | 20 | 1 | .- | bez uwag . |

6. Operat dendrologiczny

6.1. Usuwanie  drzew i krzewów

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usunięcia,

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,

- określenie przydatności uzyskanego z wycinek drewna „Sortymentacja”,

- segregacja drewna pod względem przydatności i dalszego przeznaczenia,

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane przez inwestora miejsce (zgodnie z jego przydatnością) ,

- zasypanie dołów po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:

- Podstawą do wycięcia drzew i krzewów jest decyzja środowiskowa , oraz  „zgoda na usunięcie drzew i krzewów wydana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego”

- Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków trwającym od 1 marca do 31 sierpnia.

- Przed przystąpieniem do wycinki  powiadomić właściciela posesji  przy li Kisielewskiego 8 o zamarzę wycinki drzew .

- Jeżeli wycinka drzew i krzewów będzie musiała odbywać się w okresie lęgowym, wszystkie prace będą musiały odbywać się pod nadzorem ornitologa.

- Wycinka drzew i krzewów w okresie lęgowym jest możliwa wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez ornitologa braku zasiedlenia przez populacje lęgów ptaków i nietoperzy nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

- Nieznalezienie od terminu wykonania wycinek przed przystąpieniem do wykonywania tych prac należy sporządzić ekspertyzę ornitologiczną i w przypadku stwierdzenia występowania na drzewach przewidzianych do wycinki siedlisk ptaków należy wystąpić o zgodę na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

- Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, musi być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem, zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 5 niniejszego opracowania.

- UWAGA , wycinane drzewa rosną na istniejących sieciach podziemnych. Podczas usuwania karpiny należ zachować szczególna ostrożność .

- Zagospodarować pnie drzew zgodnie z warunkami kontraktu.

- Pozostały materiał pochodzący z wycinek (drągowinę, gałęzie, karpinę, należy zutylizować we własnym zakresie zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami, lub zgodnie z treścią umowy, jeżeli ta stanowi inaczej.

- Usuwanie karpiny należy skonsultować z inspektorami branży sanitarnej i instalacyjnej w celu zapobiegnięciu uszkodzenia sieci podziemnej,

- Doły powstałe po usunięciu korzeni należy wypełnić ziemią,

- Nie dopuszcza się do spalania materiału roślinnego na miejscu,

- Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach.

Łącznie usuwamy 7 szt drzew z czego 1 wymaga uzyskania zgody na wycinkę

Tabela Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia

| Numer rośliny | Nazwa gatunkowa Polska i Łacińska | Obwody pni mierzone na 130 cm lub pow. Krzewów | Obwody pni mierzone na wysokości 5 cm | Średnica korony | Uwagi | Przyczyna usunięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ul. Kisielewskiego | Dz. 131 |  |  |  |  |
| 38 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 31 | 41 | 3 | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym | Zgodnie z wytycznymi ZDM. Pień drzewa znajduje się w odległości poniżej 1,5 m od skraju projektowanej drogi |
| 39 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 28 | 38 | 3 | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym | Zgodnie z wytycznymi ZDM. Pień drzewa znajduje się w odległości poniżej 1,5 m od skraju projektowanej drogi |
| 41 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 28 | 35 | 3 | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym | Zgodnie z wytycznymi ZDM. Pień drzewa znajduje się w odległości poniżej 1,5 m od skraju projektowanej drogi |
| 42 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 26 | 35 | 3 | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym | Zgodnie z wytycznymi ZDM. Pień drzewa znajduje się w odległości poniżej 1,5 m od skraju projektowanej drogi |
| 52 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 26 | 33 | 3 | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym | . Zgodnie z wytycznymi ZDM. Pień drzewa znajduje się w odległości poniżej 1,5 m od skraju projektowanej drogi |
| 54 | klon zwyczajny Acer platanoides Royal Red | 27 | 34 | 3 | Pa 1.0 , objęte nawadnianiem automatycznym | Zgodnie z wytycznymi ZDM. Pień drzewa znajduje się w odległości poniżej 1,5 m od skraju projektowanej drogi |
| 55 | surmia bignoniowa Catalpa bignonioides | 70 | 94 | 3 | Korona formowana. Pojedyncze drzewo w nawierzchni żwirowej | Zgodnie z wytycznymi ZDM. Pień drzewa znajduje się w odległości poniżej 1,5 m od skraju projektowanej dróg. Kolizja z planowanym zjazdem na posesje |

6.2 Cięcia techniczne

6.2.1. Cięcie techniczne  – wymagania ogólne

Prace z zakresu cięcia technicznego oraz wszystkie pozostałe prace w obrębie korony drzewa mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. – European TreeWorker lub Certified Arborist ISA lub równoważne

Przed przystąpieniem do prac teren wokół drzewa należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

. Zgodnie z Standardami ochrony drzew suma powierzchnia cięć Żywych pędów nie może przekroczyć 10% średnicy pnia na wysokości 130, czyli w przypadku ciętego drzewa jest to 35 cm – przykładowo 7 pędów o średnicy 5 cm. Ograniczenie to nie dotyczy pędów suchych.

Gałęzie i konary suche  wycinamy na tzw. obrączkę. Z zachowanie zasad cięcia na trzy lub wyłamujemy w  przypadku cieńszych gałęzi. Maksymalna  grubość usuwanych gałęzi to 5cm. – to znaczy, że średnica rany po wyciętej gałęzi nie może być większa niż 5cm

Jeżeli na skutek cięcia miała być powstać rana o średnicy większej niż 5 cm , należy rozważyć wykonanie cięcia z pozostawieniem tzw. tylca ( o ile pozostawiony tylec nie będzie znajdował się w skrajni chodnika)

Cięcie na 3

Cięcie zna tzw obrączkę , Cięzie musi być wykonane jak najblizej pnia , na zewnątrz od obrączki ( zgrubienia u nasady gałzi) i powinno przebigac skośnie w doł.

Cięcie wykonujemy ręcznie sekatorem lub ostrą piłą ręczną.

Narzędzia musza być ostre czyste i zdezynfekowane

Sprzęt użyty do wycinania gałęzi musi być sterylny, niedopuszczalne jest użycie pił lub sekatorów którymi wcześniej wykonywana zabiegi pielęgnacyjne na drzewach porażonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

Niedopuszczalne jest usuwanie pędów i gałęzi piłą łańcuchową . (dopuszcza się jedynie dla suchych gałęzi).

Optymalnym terminem wykonywania cięć jest późne lato (dla żywych pędów) . Pędy suche można usuwać w okresie od wiosny do jesieni.

6.2.2. Podkrzesywanie drzew

Zabieg podkrzesywania drzew ma na podniesienie nisko osadzonych koron i w konsekwencji usunięcie pędów  i gałęzi znajdujących się w obrębie skrajni jezdni, ścieżek rowerowych lub chodników.

W ramach zabiegów podkrzesywania należy usunąć wszystkie pędy i gałęzie wyrastające z pnia na odcinku od odziemka ( z odziomkiem włącznie) do wysokości 2,2 lub 2,5 m od ziemi .

Gałęzie wycinamy tuż przy pniu na tzw. obrączkę .

Cięcie wykonujemy sekatorem lub ostrą piłą ręczną.

Niedopuszczalne jest podkrzesywanie pędów i gałęzi piłą łańcuchową.

Sprzęt użyty do wycinania gałęzi musi być sterylny, niedopuszczalne jest użycie pił lub sekatorów którymi wcześniej wykonywana zabiegi pielęgnacyjne na drzewach porażonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cięciu należy zabezpieczyć ranę środkiem z dodatkiem preparatu grzybobójczego.

6.2.3. Cięcie boczne - Przycinanie pędów drzewa do skrajni  chodnika

Zabieg przycinania pędów do skrajni chodnika  ma na celu   usunięcie pędów  i gałęzi znajdujących się w obrębie skrajni jezdni, ścieżek rowerowych lub chodników w celu zachowania skrajni

Chodnika   – przycinamy wszystkie pędy i gałęzie znajdujące się w odległości do 50 cm od opornika i do 2,5 m nad chodnikiem ,bez przycinania konarów i gałęzie przy pniu

Cięcie wykonujemy sekatorem lub ostrą piłą ręczną.

Niedopuszczalne jest przycinanie  pędów i gałęzi piłą łańcuchową.

Tniemy wyłącznie pędy i gałęzie, maksymalna średnica cięcia  to 5 cm

Sprzęt użyty do wycinania gałęzi musi być sterylny, niedopuszczalne jest użycie pił lub sekatorów którymi wcześniej wykonywana zabiegi pielęgnacyjne na drzewach porażonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

6.3. Pielęgnacja drzew uszkodzonych podczas robót budowlanych.

- Należy przedłożyć wszelkich starań, aby nie uszkodzić żadnych drzew w obrębie i w sąsiedztwie inwestycji. Jeżeli jednak dojdzie do ich uszkodzenia wykonawca musi na swój koszt naprawić uszkodzenia.

- zabiegi cięcia pielęgnacyjnego drzew mogą dokonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia Pilarza.

- cięcie pielęgnacyjne polega na usunięciu wszystkich:

  - martwych

  - uszkodzonych

konarów gałęzi i pędów.

- w ramach cieć pielęgnacyjnych należy usunąć również konary i gałęzie wrastające w światło jezdni (stanowiące zagrożenie dla ruchu pojazdów.

- po wykonaniu cięć rany należy zabezpieczyć preparatami bakteriobójczymi (np. Funaben, Dendromal)

- wszystkie cięcia należy wykonywać z podnośnika koszowego lub w przypadku braku możliwości zastosowania podnośnika – metoda alpinistyczną.

- nie dopuszcza się stosowania tzw. drzewołazów.

Szczegółowy wykaz drzew  przewidzianych do usunięcia, przesadzenia  oraz do pozostawienie i zabezpieczenia na czas robót opisany jest w tabeli  nr 1 „Gospodarka drzewostanem”

| Numer rośliny | Nazwa gatunkowa Polska i Łacińska | Obwody pni mierzone na 130 cm lub pow. Krzewów | Obwody pni mierzone na wysokości 5 cm | Średnica korony | Uwagi | Operat dendrologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ul. Kisielewskiego | Dz. 131 |  |  |  |  |
| 28 | świerk pospolity Picea abies | 51 | 70 | 4 | Forma naturalna Pa.0.0 | Podkrzesać pień do wysokości 2,5m |
| 29 | świerk kłujący Picea pungens Glauca | 62 | 80 | 4 | Forma naturalna Pa.1.0 | Podkrzesać pień do wysokości 2,5m |
| 36 | śliwa ałycza Prunus cerasifera | 51 | 70 | 6 | Pa 0.0 | Podkrzesać pień do wysokości 2,5m . Przyciąć pędy do skrajni jezdni |

7. PLAN OCHRONY ZIELENI

7.1. Zabezpieczenie zieleni – Wymagania ogólne

Cała roślinność istniejąca znajdująca się w obrębie inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia musi być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem, zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 5 niniejszego opracowania.

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawcę, to wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową za powstałe zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia uszkodzonej zieleni oraz wykonania na uszkodzonych roślinach zabiegów „rehabilitacyjnych” przez okres jednego roku. Zabiegi „rehabilitacyjne” zostały wymienione w Punkcie 5.7 niniejszej dokumentacji.

Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem roślin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni, podwiązania gałęzi, wytyczenie tymczasowych dróg technologicznych) muszą być wykonane przed rozpoczęciem prac budowlanych, w tym prac przygotowawczych i rozbiórkowych.

Zakończenie prac związanych z zabezpieczeniem zieleni musi zostać potwierdzone protokołem sporządzonym i podpisanym przez INTZ.

Rozpoczęcie robót budowlanych jest możliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu zakończenia praz związanych z zabezpieczeniem roślin na terenie budowy.

INTZ. jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich pracowników oraz kierowników robót branżowych w zakresie metod ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejącej.

Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia do weryfikacji przez INTZ projektu dróg tymczasowych w obrębie sąsiadującym z terenami zieleni.

INTZ jest zobowiązany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciągłej kontroli w zakresie zmian projektu mającego wpływ na zieleń istniejącą, a w szczególności na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich wykonania.

Kierownik budowy jest zobowiązany do przekazywania INTZ informacji o wszystkich zmianach w projekcie, mających wpływ na zieleń istniejącą oraz zieleń projektowaną.

INTZ na bieżąco kontroluje przebieg prac w zakresie układania sieci podziemnych i weryfikuje ich zgodność z PZT i ZUD zarówno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ zgłasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodności w realizacji robót względem projektu.

Nie zezwala się na wykonywanie innych prac budowlanych nie objętych projektem i umową. Na terenie placu budowy może przebywać tylko jeden generalny wykonawca kontraktu. Każdorazowe „wpuszczenie” na teren budowy innych firm budowlanych nie związanych z realizacją kontaktu musi być uprzedni zgłoszone do zarządcy terenu (ZDM) i musi być podparte pisemną zgodą ww. instytucji. Za straty i uszkodzenia w zieleni poczynione przez firmy zewnętrzne „wpuszczone na teren budowy” odpowiada Generalny Wykonawca robót.

7.2. Zabezpieczenie zieleni wymagania szczegółowe

7.2.1 Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu – Ogrodzenie z siatki leśnej –

Stosuje się w celu zabezpieczenia roślin, wraz z ich systemem korzeniowym, koroną oraz w celu ochrony gleby przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem. Ogrodzenie roślin uniemożliwia ruch maszyn w obrębie pni drzew i po ich systemie korzeniowym, uniemożliwia również składowanie materiałów w obrębie systemu korzeniowego drzew.

Wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia z siatki leśnej zabezpieczającej rośliny

rośliny należy zabezpieczyć przed rozpoczęciem robót budowlanych

za pomocą ogrodzenia zabezpieczamy pień i system korzeniowy, uniemożliwiamy składowanie materiałów budowlanych

oraz ruch pojazdów w obrębie systemu korzeniowego.

ogrodzenie montujemy zgodnie z rysunkiem planu

ogrodzenie należy wykonać z siatki leśnej o wysokości minimum 2m

siatkę montujemy do słupków drewnianych (żerdzi) o średnicy minimum 8 cm i długości (wysokości) 300 cm

słupy osadzamy w ziemi na głębokość 70 cm

Odległość między słupami musi wynosić nie więcej niż 3m

Na ogrodzeniu należy powiesić tablice informacyjną z treścią „STREFA OCHRONY DRZEW, NIE WCHODZIĆ, NIE 	PRZESUWAĆ     OGRODZENIA, NIE SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

7.3. Ogólne zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Należy uwzględnić wszystkie uwagi zawarte w Załączniku z dnia 12.03.2025 do Narady Koordynacyjnej nr 146.2025 >treść notatki w Punkcie 8. Uzgodnienia

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:

- nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,

- nie były składowane materiały budowlane,

- nie poruszał się sprzęt mechaniczny,

- nie zaszły zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca,

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.

Wymaga się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą tunelową.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów liniowych w obrębie rzutu korony przy użyciu sprzętu zmechanizowanego (nie dotyczy prac związanych z budową układu jezdnego)

Niedopuszczalne jest przecinanie i uszkadzanie korzeni szkieletowych

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników.

7.4 Zapobieganie zagęszczeniu gruntu

Przyczyn zagęszczenia gruntu wokół drzewa jest wiele: ruch pojazdów, udeptywanie, nieprawidłowe składowanie materiałów, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynków tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie mają ograniczone lub uniemożliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzełkowej a tym samym do ograniczenia wsiąkanie wody opadowej i zniszczenia życia biologicznego w glebie.

Zalecenia:

- Nie wolno składować w obrębie drzew (w obrębie rzutu korony drzew) materiałów budowlanych, parkować maszyn i pojazdów, lokalizować budynków zaplecza budowy.

- Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących.

- Jeżeli organizacja i technologia prac wymaga jednak ruchu ciężkich maszyn w obrębie i sąsiedztwie koron drzew i pozostałych terenów zieleni, należy wyznaczyć i przygotować strefy przejazdu lub prac.

- Strefy takie muszą być wykonane z płyt betonowych ułożonych na naniesionej 20 cm warstwie piasku, rozłożonej na geowłókninie. Strefy te muszą być odgrodzone od pozostałych terenów zieleni.

- Po zakończeniu budowy drogi tymczasowe muszą zostać rozebrane a teren pod nimi odtworzony do stanu sprzed budowy, na koszt wykonawcy)

7.5 Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne to najczęściej wykopy pod fundamenty a także w celu położenia kabli, rurociągów, krawężników itp. Przez te działanie uszkodzeniu może ulec system korzeniowy odpowiedzialny za statykę drzewa oraz system włośnikowy odpowiedzialny za pobieranie wody z gleby

System korzeniowy wolno rosnącego drzewa sięga do ok. 60 cm głębokości. Podczas prac budowlanych może on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzęt) co spowoduje jego redukcję, ale także może ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrożenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwiększa długi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidłowy termin prac ziemnych. Najbardziej groźne jest przeprowadzanie prac zimą (-ze względu na duże zagrożenie przemarznięcia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze względu na możliwość wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narażać drzew na tego typu uszkodzenia należy rozpocząć prace ziemne jesienią, gdy opadną liście (-jest to pora idealna dla drzew) oraz ograniczyć możliwie jak najbardziej czas, w którym korzenie będą odsłonięte.

Prace ziemne przy korzeniach powinno się wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczą korzenie, ale także warstwę wokół nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostaną się do korzeni grzyby (zwiększy się rozkład korzeni) ale także wektory różnych chorób co w efekcie może spowodować zamieranie drzewa.

Zalecenia:

- Sieci podziemne układane w obrębie systemu korzeniowego drzew należy wykonywać metodą bez wykopową

- sieci podziemne układane w odległości poniżej 3 m od nasady pnia należy wykonywać metodą bez wykopową,

- rowy poza systemem korzeniowym wykonywać krótkimi etapami,

- instalacje układać w rowie natychmiast po jego wykopaniu a następnie rów zasypać,

- rowy zasypywać ziemią żyzną,

- nie dopuszcza się zasypywania rowów piaskiem, z wyłączeniem wymaganych choreologią układania danej instalacji podsypek i zasypek.

- prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie,

7.6. Ruch pojazdów i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duże natężenie ruchu pojazdów. To jest przyczyną uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gałęzi) oraz ugniatania gleby (patrz wyżej). Może to spowodować zły stan drzewa a nawet redukcję drzewostanu.

Zalecenia:

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew.

7.7 Rehabilitacja roślin uszkodzonych podczas prac budowlanych

Jeżeli wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych uszkodzi zieleń istniejąca przewidziana do zachowania (w tym zieleń znajdująca się w sąsiedztwie inwestycji) jest zobowiązany do odtworzenia zniszczonej zieleni i do  naprawy szkód.

7.7.1 W przypadku zniszczenia trawników wykonawca zobowiązany jest do:

- Rekultywacji, wymiany lub uzupełnienia podłoża w celu jego przywrócenia do stanu sprzed budowy

- Wsiania mieszanki traw.

- Pielęgnacji trawnika do czasu jego pełnej regeneracji (do czasu, gdy wsiana trawa osiągnie wysokość 10 cm)

- Koszenie trawnika, gdy wzejdzie 100 % trawy.

- Pielęgnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion.

7.7.2. W przypadku zniszczenia krzewów wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania cięcia pielęgnacyjnego lub formującego, jeżeli uszkodzeniu uległy jedynie pędy

- Wymianie uszkodzonego materiału roślinnego na nowy o tych samych parametrach (tej samej wysokości ten sam gatunek) jeżeli uszkodzenie rośli są nieodwracalne

- Pielęgnacji krzewów przez okres jednego roku (podlewanie 3 razy w tygodniu w ilości 5l wody na krzew, przez cały sezon wegetacyjny od marca do końca października   " jeżeli do uszkodzenia doszło w okresie od stycznia do czerwca   danego roku, lub przez cały następny sezon wegetacyjny, jeżeli do uszkodzenia roślin doszło w okresie jesienno zimowym  lipiec  - marzec  przez ten okres wykonawca musi również wykonywać cięcia pielęgnacyjne i formujące)

W sezonie wegetacyjnym wykonawca jest zobowiązany do wykonana jednego  nawożenia mineralnego lub organicznego w tym biostymulatory wzrostu. Uzupełnianie mulczu w celu zachowania stałej jego warstwy grubości 5cm w obszarze do 50 cm od obrysu pędów krzewów)

7.8 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowiązany jest do:

- Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowały trwałego pogorszenia stanu fitosanitarnego drzewa.

- Sposób naprawy uszkodzeń określi ZDM w protokole.

- Wymianie uszkodzonego materiału roślinnego na nowy o tych samych parametrach (tej samej wysokości ten sam gatunek) jeżeli uszkodzenie rośli są nieodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych związanych z zniszczeniem drzew.

- Pielęgnacji uszkodzonego drzewa przez okres jednego roku (podlewanie 3 razy w tygodniu w ilości 10l wody na każdy centymetr średnicy pnia mierzony na wysokości 130 cm, przez cały sezon wegetacyjny od marca do końca października   " jeżeli do uszkodzenia doszło w okresie od stycznia do czerwca   danego roku, lub przez cały następny sezon wegetacyjny jeżeli do uszkodzenia roślin doszło w okresie jesienno zimowym  lipiec  - marzec  przez ten okres wykonawca musi również wykonywać cięcia pielęgnacyjne i formujące)

- W sezonie wegetacyjnym wykonawca jest zobowiązany do wykonana jednego  nawożenia mineralnego lub organicznego w tym biostymulatory wzrostu.

- Uzupełnianie mulczu w celu zachowania stałej jego warstwy grubości 5cm w obszarze do 50 cm od obrysu pędów krzewów)

- Przynajmniej raz w roku w okresie wiosennym uzupełniania mulczu w celu zachowania stałej jego warstwy grubości 5cm w obszarze do 1 m pnia drzewa)

Wszystkie prace w zakresie rehabilitacji uszkodzonych roślin musza być zlecone i wykonywane przez specjalistyczną firmę ogrodniczą.

# 8. UZGODNIENIA

# 9. RYSUNKI