Projekt BUDOWLANy

ul. Klimontowska

Zawartość opracowania

I. Oświadczenia	4

II. Uprawnienia i zaświadczenia	5

III. Materiały formalno-prawne	10

IV. Część opisowa	48

1. Przedmiot i cel opracowania	48

1.1. Przedmiot opracowania	48

1.2. Podstawa prawna	48

2. Lokalizacja projektowanych robót	49

3. Stan istniejący	49

3.1. Zagospodarowanie istniejące	49

3.2. Warunki gruntowo-wodne	49

3.3. Istniejące uzbrojenie terenu	49

3.4. Istniejąca zieleń	50

4. Stan projektowany	50

4.1. Parametry techniczne projektowanej trasy	50

4.2. Opis osi	50

4.3. Opis niwelety	50

4.4. Elementy zagospodarowania pasa drogowego	51

4.5. Konstrukcja nawierzchni	52

4.6. Odwodnienie	53

5. Uzbrojenie terenu	53

6. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko	53

7. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej	53

8. Przewidywane zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia	53

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej	54

10. Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej	54

11. Dane określające wpływ eksplantacji górniczej	54

12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	54

13. Wnioski i uwagi końcowe	54

V. Część rysunkowa	55

# Oświadczenia

Oświadczenie wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290).

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:

Projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej 
od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu
- branża drogowa

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej, a także skoordynowany z występującymi branżami.

| Projektant: | mgr inż. Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 |
| --- | --- |
| Sprawdzająca: | mgr inż. Katarzyna Wachowska WKP/0105/POOD/17 |

Poznań, lipiec 2019r.

# Uprawnienia i zaświadczenia

# Materiały formalno-prawne

# Część opisowa

## Przedmiot i cel opracowania

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowę ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu, w województwie wielkopolskim.

### Podstawa prawna

Przy opracowaniu niniejszego projektu zostały uwzględnione i wykorzystane m.in. wymagania określone przez następujące akty prawne, przepisy i normy:

- Umowa nr TBU.220.0078.NM.2017 z Miastem Poznań reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich z dnia 12. września 2017r.;

- Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, tekst jednolity);

- Ustawa z dnia 21. marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016r., poz. 1440, tekst jednolity);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012r., poz. 463);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999r., nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17. lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 329);

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23. grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r., poz. 124);

- Ustawa z dnia 20. czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, tekst jednolity);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31. lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów na drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181 
z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. 2000r., nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami);

- Mapa do celów projektowych;

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

- Obowiązujące normy i przepisy branżowe oraz literatura techniczna.

Projekt sporządzono także w oparciu o wydaną decyzję nr 278/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania, pismem nr UA-IV-U14.6733.281.2017 
z dnia 18. listopada 2017r.

## Lokalizacja projektowanych robót

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na działkach nr 1/29, 1/30, 1/41, 2/11, 2/23, 2/30, 2/31; arkusz 42; obręb 11 – Starołęka, Miasto Poznań.

## Stan istniejący

### Zagospodarowanie istniejące

Działki nr 1/29, 1/30, 2/11, 2/23, 2/30, 2/31 stanowią działki drogowe dróg gruntowych publicznych gminnych bez wyodrębnionej jezdni i chodników. Znajdują się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej domów jednorodzinnych.

Brak dla wskazanego obszaru opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

### Warunki gruntowo-wodne

Dokumentowane podłoże zbudowane jest ze słabo przepuszczalnych lodowcowych piasków gliniastych i glin piaszczystych oraz z przepuszczalnych piasków drobnych, piasków średnich i żwirów.

Jednorazowych obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w dniu 26. września 2017r. Swobodne zwierciadło wody gruntowej nawiercono 
w piaskach wodnolodowcowych, na głębokości 0,90-1,30 m p.p.t., tj. 74,89 – 75,47 m n.p.m.

Poziom zwierciadła wody gruntowej może zmieniać się w zakresie +0,5m/-0,5m i jest zależny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

Teren charakteryzuje się złożoną, nieregularną budową geologiczną podłoża, a projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Szczegóły warunków gruntowo-wodnych stanowi odrębne opracowanie.

### Istniejące uzbrojenie terenu

W obrębie inwestycji występuje istniejące uzbrojenie terenu, m.in.:

- linie energetyczne;

- telekomunikacja;

- wodociąg;

- gazociąg;

- kanalizacja sanitarna.

### Istniejąca zieleń

W obrębie inwestycji występują drzewa różnego gatunku oraz krzewy. Przewiduje się następujące drzewa do wycinki wymagające wydania pozwolenia na usunięcie:

- brzoza brodawkowata (3 szt.);

- sosna pospolita ‘Watereri’.

Dokładna inwentaryzacja zieleni została opracowana jako odrębne opracowanie.

## Stan projektowany

### Parametry techniczne projektowanej trasy

- Klasa techniczna drogi: klasa D;

- Szerokość jezdni: 6,00 m;

- Przekrój: 1x2;

- Vp = 30 km/h;

- Przyjęte KR: KR2;

- Szerokość chodników: min. 2,0 m.

### Opis osi

Zakłada się przebieg osi pozwalający na wyznaczenie obustronnych chodników. Oś jest realizowana na odcinku prostym z 2 załomami:

- km 0+041,64 o wartości kąta zwrotu 0,11⁰;

- km 0+055,89 o wartości kąta zwrotu 0,17⁰.

W związku z tak małymi kątami zwrotu nie wyznaczano łuków poziomych.

Długość projektowanej trasy: 300,84 m.

### Opis niwelety

Odcinek projektowanej drogi podzielono w przekroju podłużnym na następujące odcinki:

- Odcinek 1:
km: od 0+000,00 do 0+010,25;
L=10,25 m;
Odcinek prosty (istniejąca nawierzchnia bitumiczna pozostawiona w stanie istniejącym); i=0,25%.

- Odcinek 2:
km: od 0+010,25 do 0+027,67;
L=17,42 m;
Odcinek prosty;
i=1,0%.

- Odcinek 3:
km: od 0+027,67 do 0+058,47;
L=30,8 m;
Łuk pionowy wypukły;
R=2400 m.

- Odcinek 4:
km: od 0+058,47 do 0+173,15;
L=114,68 m;
Odcinek prosty;
i=-0,4%.

- Odcinek 5:
km: od 0+173,15 do 0+283,15;
L=110 m;
Odcinek prosty;
i=0,3%.

- Odcinek 6:
km: od 0+283,15 do 0+300,83;
L=17,68 m;
Odcinek prosty;
i=-0,3%.

### Elementy zagospodarowania pasa drogowego

Projektuje się wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m oraz obustronne chodniki o szerokości min. 2,00 m.

Przewiduje się w wyniesienie tarczy skrzyżowania z ul. Leską na 10 cm, tworząc najazdy o długości 1 m (pochylenie najazdów 1:10). Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania zostanie wykonana 
z betonowej kostki brukowej koloru jasnoszarego, grubości 8 cm.

Przewiduje się wykonanie progu zwalniającego w km 0+036,32, wyniesionego o 10 cm. Wykonanie progu zwalniającego nie powoduje przerwania ciągłości ścieków przykrawężnikowych. Nawierzchnia progu zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, grubości 8 cm.

W obszarze wyniesionego skrzyżowania poza przejściami dla pieszych zakłada się wyniesienie krawężników 15x30 o 6 cm ponad poziom jezdni, natomiast w miejscach przejść dla pieszych zakłada się wyniesienie tychże krawężników o 0 cm (1 cm ponad ściekiem).

Jezdnię zasadniczo przewiduje się ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, natomiast w miejscach zjazdów zakłada się wykonanie krawężników najazdowych 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wzdłuż całego odcinka jezdni zakłada się wykonanie ścieku przykrawężnikowego o szerokości 20 cm wykonanego z kostki betonowej szarej grubości 8 cm typu prostokątnego na ławie betonowej z betonu C12/15.

Przed przejściami dla pieszych zakłada się wykonanie pasa o szerokości 60 cm z żółtych prostokątnych płytek betonowych z wypustkami.

Chodniki zakłada się wykonać jako przylegające do krawężników ograniczających jezdnię, ograniczone z drugiej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (wyjątkiem są odsunięcia chodnika na skrzyżowaniu z ul. Leską). Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana 
z betonowej kostki brukowej koloru jasnoszarego, grubości. 6 cm.

Zjazdy na posesje zostaną ograniczone obrzeżami betonowymi 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia zjazdów zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru jasnoszarego grubości 8 cm.

### Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z SMA 8 – gr. 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16P – gr. 8 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – gr. 20 cm;

- warstwa stabilizacji gruntu cementem (mieszanka gotowa z wytwórni) Rm=2,5 MPa 
– gr. 20 cm;

- żwirowa warstwa odsączająca – gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni wyniesionego skrzyżowania:

- warstwa ścieralna wykonana z betonowej kostki brukowej – gr. 8 cm;

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 – gr. 5 cm;

- warstwa podbudowy z betonu cementowego C 6/9 MPa – gr. 15 cm;

- warstwa stabilizacji gruntu cementem (mieszanka gotowa z wytwórni) Rm=2,5 MPa 
– gr. 15 cm;

- żwirowa warstwa odsączająca – gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej – gr. 6 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy wykonana z stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa – gr. 10 cm;

- żwirowa warstwa odsączająca – gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdu:

- warstwa ścieralna wykonana z betonowej kostki brukowej – gr. 8 cm;

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 – gr. 5 cm;

- warstwa podbudowy z betonu cementowego C 6/9 MPa – gr. 15 cm;

- żwirowa warstwa odsączająca – gr. 10 cm.

Zieleń:

- zieleń w postaci wymiany gruntu i rozścielenia ziemi urodzajnej – gr. 15 cm.

Wybrukowanie powierzchni:

- warstwa ścieralna wykonana z kostki kamiennej – gr. 10 cm;

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 – gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy wykonana z stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa – gr. 10 cm;

- żwirowa warstwa odsączająca – gr. 10 cm;

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót ziemnych zalegania przewarstwień ziemi urodzajnej oraz gruntów nasypowych o wątpliwej nośności, należy wykonać wymianę gruntu, na materiał niewysadzinowy, zapewniający stopień zagęszczenia Is=0,97.

### Odwodnienie

Odwodnienie nastąpi poprzez nadanie nawierzchniom odpowiednich pochyleń podłużnych 
i poprzecznych kierujących wody opadowe do projektowanych wpustów ulicznych, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej stanowiącej odrębne opracowanie.

## Uzbrojenie terenu

Z uwagi na niewielką głębokość prowadzenia robót ziemnych, nie przewiduje się kolizji z obcymi elementami infrastruktury podziemnej.

Nie wyklucza się jednak występowania elementów infrastruktury w obszarze prowadzenia robót ziemnych, stąd należy zlokalizować wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy próbne.

Dodatkowo przewiduje się budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego stanowiących odrębne opracowanie.

## Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

Projektowany odcinek drogi nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu bądź zabudowie terenu znajdującego się w jego otoczeniu. Realizacja zamierzeń projektowych spowoduje poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych.

Przebudowa ulicy Klimontowskiej nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym nie wymaga się uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397).

## Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej

Działki nie znajdują się na terenach wpływu działalności związanej z eksploatacją górniczą i nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

## Przewidywane zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9. listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz pogorszenia stanu środowiska.

Podczas realizacji inwestycji zostaną spełnione następujące warunki:

- wszystkie materiały zastosowane do realizacji inwestycji odpowiadać będą normom  krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom  europejskim; W  przypadku  braku  norm  krajowych  lub  technicznych  aprobat  europejskich, elementy i materiały odpowiadać będą wymaganiom odpowiednich specyfikacji;

- w  trakcie realizacji przedsięwzięcia  podejmowane będą działania zmierzające do  zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu  zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejów, benzyn);

- wytwarzane  w  trakcie  budowy  odpady  komunalne  i  budowlane  składowane  będą  czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady  zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony  środowiska, odbiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalność w zakresie gospodarki odpadami.

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

Inwestycja nie pogorszy ochrony przeciwpożarowej ponieważ wszystkie istniejące zjazdy zostały zachowane.

## Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej

Na terenie inwestycji nie ma obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

## Dane określające wpływ eksplantacji górniczej

Nie dotyczy.

## Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane, obszarem oddziaływania obiektu jest obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Obszar oddziaływania określony został na podstawie następujących przepisów: Ustawa Prawo budowlane z dnia 7. lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1202 z późniejszymi zmianami) - działki, na których zlokalizowana jest inwestycja.

## Wnioski i uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót drogowych należy całą geometrię wynieść w teren i porównać zgodność terenu z projektem;

- Wszystkie uwagi Wykonawcy należy skonsultować z Inwestorem przed przystąpieniem 
do robót zasadniczych;

- W przypadku stwierdzenia różnic między stanem istniejącym a projektem należy 
przed rozpoczęciem robót skontaktować się z Inwestorem;

- Przedstawiony opis, jest tylko jednym z elementów dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy dokumentacji (rysunki, opisy) należy rozpatrywać łącznie.

Opracował

mgr inż. Mateusz Sita

# Część rysunkowa

- Plan orientacyjny

00_PZT	Plan zagospodarowania terenu

00_PZS	Plansza zbiorcza sieci

- Plan sytuacyjny

- Przekrój podłużny

- Przekroje normalne

- Szczegóły konstrukcyjne